采购需求

一、材质与安全标准

提供第三方检测报告：针对此次报名产品的检测报告（需具备国家认可CNAS标识或中国计量认证CMA标识，检测报告委托单位须为本次投标单位或货物生产厂家),（如提供货物生产厂家检测报告需提供货物的供货来源证明)检测指标须达到标准)

二、标识与品牌统一性

1、所有服装需在指定位置（如左臂或右臂）绣制或印制医院LOGO尺寸、颜色需符合院方规范，服装内部需有水洗标，注明科室、姓名、洗涤方式、生产厂商等信息（要求此部分内容永久不褪色）。

- 2、人性化设计：如护士服增加收腰功能，剪裁合身不影响活动。

3、统一标识：服装需带有医院LOGO或标识，确保全院工作人员着装标准一致。

三、款式与工艺（分体套装：上衣+裤子）

1、上衣（夏/冬）

①领型：小翻领/V字领；暗扣；领部贴边（姓名/科室）

②袖型：夏短袖、冬长袖；袖口螺纹平口

③口袋：1个胸袋（左侧）+2个侧袋；

④标识：左袖刺绣院徽/LOGO；

⑤工艺：双道明线、锁眼牢固、无跳线、无外露线头、接缝加固

2、裤子

①腰头：松紧腰、活动舒适

②口袋：2个侧袋、裤脚平口

③版型：直筒、不紧绷、易活动

3、缝制牢固，无脱线、跳针现象，关键部位（如口袋、袖口）需加强缝制。

四、尺寸与适配性

颜色：白色/绿色/藏蓝色（科室区分）；色号统一、无色差

五、售后服务

提供至少1年质保期，出现质量问题（如开线、褪色）可退换或修补。

六、其它

1、支持零散订单补货服务（如新员工入职需增订）。

2、在交货前，供货方需对所有工作服进行全面检查，确保无质量缺陷。

3、供货方需承诺在质保期内，对任何因非人为因素导致的质量问题提供免费维修或更换服务，确保医院的正常运营不受影响

护士服参数

| 序号 | 参数详情 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称：分体式护士服（夏/冬款） |  |
| 2 | 面料成分：夏装聚酯纤维95%±5%（具备防静电性能）；冬装聚酯纤维85%±5%+棉10%±5% |  |
| 3 | 面料克重：夏装165-175g/㎡（±5%）；冬装240-250g/㎡（±5%） |  |
| 4 | 强力指标：顶破强力≥200N；断裂强力经向≥200N、纬向≥200N |  |
| 5 | 尺寸稳定性：水洗尺寸变化率≤±1% |  |
| 6 | 色牢度：耐皂洗/汗渍/水/干摩擦色牢度≥4级；湿摩擦色牢度≥3-4级；耐氯漂色牢度≥3级 |  |
| 7 | 核心功能：抗菌抑菌率＞98%，抗静电半衰期≤2s，透气量≥350mm/s，防透光、抗皱 |  |
| 8 | 安全标准：甲醛含量≤75mg/kg；pH值4.0-8.5 |  |
| 9 | 款式要求：分体套装，上衣小翻领/V字领、暗门襟；裤子松紧腰 |  |
| 10 | 尺码规格：XS-4XL，支持量体定制 |  |
| 11 | 可选颜色：白色、浅蓝、浅粉 |  |
| 12 | 工艺要求：双明线缝制，锁眼牢固，无跳线、无外露线头，可刺绣LOGO/标识 |  |
| 13 | 验收要求：提供第三方质检报告，样品确认后批量生产 |  |
| 14 | 质保服务：质保1年，非人为质量问题包修包换 |  |